Математическое моделирование потока солнечной радиации, приходящей на коллектор

В.А. Хорева, С.Л. Елистратов

Новосибирский государственный технический университет, Россия, 630073, г. Новосибирск, проспект К.Маркса, 20

- Для определения потенциала выработки солнечной энергии часто используют карты ресурсов солнечной энергии. Эти карты создаются на основе спутниковых снимков и интерполяции данных наземных метеорологических станций, которые часто сильно удалены друг от друга, а их данные не всегда точны. Данные на картах не всегда имеют высокое качество и достаточный масштаб, чтобы быть надежной опорой для принятия решения по установке солнечного коллектора. Ошибка в выборе места расположения или угла наклона солнечного коллектора может привести к существенному уменьшению энергии солнечного излучения, падающей на коллектор.

- Точные и надежные данные о приходящей на коллектор энергии позволяют создать базу данных производительности солнечных станций в разных географических и природно-климатических условиях. Существующие способы расчёта не являются универсальными, так как итоговое значение мощности солнечного излучения в некоторых способах не зависит от высоты установки солнечного коллектора над уровнем моря; не учитывается конечная высота атмосферы; расчет можно проводить только для зенитных углов до 75°; зависимость мощности солнечного излучения, приходящей на поверхность Земли, от высоты установки коллектора является линейной, что не имеет под собой физического обоснования [1-6].

- Цель работы – создание уточненной методики расчета потока солнечной радиации, приходящей на приёмник, (приемник – плоскость, воспринимающую солнечную радиацию), для решения практических задач по выработке электрической и тепловой энергии с учетом основных факторов:

- плотности атмосферы;

- пути прохождения через атмосферу;

- особенностей расположения приёмника;

- географического положения приемника.

- В работе представлен принципиально новый метод расчета значения потока солнечной радиации, приходящей на солнечный коллектор. Предлагается рассчитывать приходящий на коллектор поток солнечной радиации как функцию от плотности атмосферы и длины пути солнечных лучей в атмосфере. Плотность рассчитывается по уравнению Менделеева-Клапейрона, а длина путей солнечных лучей в атмосфере меняется в каждый момент времени в зависимости от положения Солнца. Результатом проделанной работы является расчетная программа, которая может использоваться для расчета солнечного коллектора на любой широте и высоте над уровнем моря.

- Программа позволяет:

- рассчитать количество солнечной радиации, приходящей на солнечный коллектор, установленный под любым углом к потоку солнечного излучения;

- оценить эффективность его установки в любом регионе;

- рассчитать мощность солнечного коллектора в любой день или за определенный период времени на любой высоте над уровнем моря, для любого угла наклона коллектора и азимута;

- выбрать наиболее оптимальный угол наклона солнечного коллектора.

- Для верификации расчетной модели будут проведены экспериментальные исследования на стенде Международного учебного центра НГТУ, включающего вакуумный солнечный коллектор, теплоизолированный бак-аккумулятор объемом 950 литров, систему теплого пола и современные конвекторы отопления с энергосберегающими насосными группами. Предлагаемая методика может служить основой эксергетического анализа солнечных коллекторов, так как получаемое в результате расчетов значение солнечной радиации на перпендикулярную потоку поверхность является эксергетическим потенциалом солнечной радиации. Результаты исследования могут быть обобщены для оценки эффективности использования солнечной энергии на территории России и за ее пределами.

Список литературы

Loan Sarbu, Calin Sebarchievici. Solar heating and cooling systems. London: TNQ Books and Journals, 2017. 441 p.

Stephenson D.G. Tables of solar altitude and azimuth. Intensity and solar heat gain tables. Technical Paper. Ottawa: National Research Council of Canada, 1967. 31 p.

Laue, E. G. // Solar Energy. 1970. V 13. №1. P. 43-50.

Meinel, A.B., Meinel, M.P. Applied solar energy. Michigan: Wesley Pub. Co., 1976. 651 p.

Kapur. A.S. A practical guide for total engineering of MW capacity solar PV power project. White Falcon Publishing, 2016. (118 p.).

Lucien Wald. Basics in solar radiation at Earth surface. Edition I. Paris: PSL Research University, 2018. 57 p.