УДК664.8.037.1

БИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ГАЗОВЫХ СРЕД ПРИ ХОЛОДИЛЬНОМ ХРАНЕНИИ ПЛОДОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТРЕКОВЫХ МЕМБРАН

Костюк В.А.1, Колодязная В.С. 2, Румянцева О.Н.3, Кипрушкина Е.И.4, Шестопалова И.А.5

1 – Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия

2 – Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия

3 – Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия

4 – Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия

5 – Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия

k_vasilina1996@mail.ru1, kvs_holod@mail.ru2, rumiantseva@itmo.ru3, kipelena@yandex.ru4, irina_1_83@mail.ru5

Аннотация: По изменению интенсивности дыхания, содержания аскорбиновой кислоты, моно- и дисахаридов, сумме свободных органических кислот, а также органолептическим показателям качества и микробиологическим показателям безопасности плодов в процессе хранения выявлены преимущества холодильного хранения яблок в контролируемой атмосфере (газовый состав: концентрация кислорода - (5,2±0,1%), диоксида углерода - (3,6±0,1%)), создаваемой с помощью газоселективной композиционной мембраны площадью (18-22) см2/кг, состоящей из подложки на основе трековой мембраны из полиэтилентерефталата и селективного слоя на основе кремний органического блок-сополимера концентрацией 2,2% с диаметром пор d=0,2 мкм.

Ключевые слова: холодильное хранение, газоселективная трековая мембрана, газовый состав, контролируемая атмосфера, интенсивность дыхания, яблоки

В решении проблемы длительного хранения плодов с минимальными потерями важное значение имеет применение искусственного холода и дополнительных к холоду средств, в частности: модифицированной газовой среды с пониженным содержанием кислорода и повышенным диоксида углерода [3].

Для создания модифицированной газовой среды предлагается биологический метод, основанный на использовании газоселективных трековых мембран с учетом интенсивности дыхания плодов и овощей.

В настоящее время в литературе для хранения свежей плодовой продукции предлагают использовать различные мембраны, изготовленные на основе полимерных или тканевых материалов. Они отличаются коэффициентами вариации, адгезионными свойствами, проницаемостью, эксплуатационными характеристиками, селективностью и прочностью [1,5].

Цель работы - исследовать и обосновать формирование газового состава в зависимости от интенсивности дыхания плодов и селективности трековых мембран при холодильном хранении яблок осенних сортов.

Объектами исследования выбраны яблоки осенних сортов: Грушовка Юдичева, Кордоновка и Пепин Шафранный.

Сорта яблок выращены в коллекционном саду Павловской опытной станции Всероссийского научно-исследовательского Института Растениеводства им. Н. И. Вавилова (ВНИИР)

В лабораториях ВНИИСК им С. В. Лебедева и Физико-технического института им А.Ф Иоффе РАН изготовлены трековые мембраны из полиэтилентерефталата, обладающие высокой адгезией к газоселективному полимеру. Получение наноразмерных пор в полимерных материалах осуществлялось с помощью ионных пучков.

Для создания контролируемой газовой среды использовали композиционные газоселективные мембраны, состоящие из подложки на основе трековых мембран из полиэтилентерефталата и селективного слоя на основе кремнийорганического блок-сополимера; селективность 4 – 5; диаметр пор - 0,2 мкм.

Контролируемая атмосфера создавалась и регулировалась за счет дыхания плодов, помещенных в герметично закрытые полимерные контейнеры, имеющие газоселективную мембрану. Контрольные образцы яблок хранили в обычной атмосфере в контейнерах без крышек; опытные образцы - в контейнерах с герметично закрытыми крышками, оснащённые газо-селективными трековыми мембранами, площадь которых варьировали в интервале от 14 до 22 см2/кг Контрольные и опытные образцы яблок хранили при температуре (3±1) °C в течение 70 - 100 сут.

Эффективность состава газовый среды оценивали по кинетике реакции окисления восстановленной формы аскорбиновой кислоты, моно- и дисахаридов, сумме свободных органических кислот, органолептическим показателям качества и микробиологическим показателям безопасности плодов в процессе хранения.

Интенсивность дыхания плодов определяли титриметрическим методом по выделению диоксида углерода и поглощению его раствором гидроксида калия; содержание аскорбиновой кислоты методом Тильманса; моно- и дисахаридов – цианидным методом; органических кислот – титриметрическим методом в пересчете на яблочную кислоту [2,4].

Загрузку и площадь мембран, концентрации кислорода и диоксида углерода рассчитывали по формулам:

µ=(Со2нСо2к-1)*µ0,                                                                                 (1)

где Со2н- начальная концентрация кислорода, 21%; Со2к- рекомендуемый режим хранения по содержанию кислорода в контролируемой атмосфере, %;

µ0=p*PJ,                                                                   (2)

где P – проницаемость мембраны по кислороду, [2,0*109  м3/(с∙Н)]; p – парциальное давление кислорода в атмосфере, (2,1∙104 Па); J – интенсивность дыхания плодов, м3/(кг*с);

Ссо2= δσ*(Со2н-Со2к),                                                                             (3)

где Ссо2- концентрация СО2 в стационарном режиме, %; δ – дыхательный коэффициент (1,1); σ – селективность мембраны;

S=mµ,                                                                         (4)

где S – площадь мембраны, м2; µ - загрузка мембраны, кг/м2.

Получены кинетические кривые изменения содержания моно- и дисахаридов, аскорбиновой и органических кислот в осенних сортах яблок в зависимости от газового состава по содержанию кислорода и диоксида углерода, а также продолжительности хранения плодов с применением трековых мембран.

Показано, что для максимального сохранения качества, пищевой и биологической ценности исследуемых сортов яблок при t=(3±1)°C рекомендуется контролируемая газовая среда следующего состава: концентрация кислорода - (5,2±0,1%), диоксида углерода - (3,6±0,1%), создаваемая с помощью газоселективной композиционной мембраны площадью от 14-22 см2/кг в зависимости от сорта и интенсивности дыхания.

Литература

- Бабакин Б.С., Воронин М.И. Энергосберегающие холодильные технологии транспортировки, хранения и дозаривания фруктов. - М.: «ДеЛи плюс». - 2013. - 190с.

- Базарнова Ю.Г. Методы исследования свойств сырья и пищевых продуктов – СПб: Университет ИТМО. – 2012.- 76 с.

- Кипрушкина Е.И., Колодязная В.С., Чеботарь В.К. Экономически безопасные методы в интегрированной защите и сохранении растительной продукции // Пищевая промышленность. 2013. №2. - С.4 - 7.

- Коидов, Ш.М. Влияние контролируемой атмосферы на физиолого-биохимические процессы и показатели качества плодов при холодильном хранении / В.С. Колодязная, М.М. Данина, Ш.М. Коидов // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Процессы и аппараты пищевых производств». - 2015. - №2. - С. 53-60. - 0,43 п.л / 0,23 п.л.

- Колодязная В.С, Коидов Ш.М. Кинетика реакций окисления субстратов дыхания столовых сортов винограда при холодильном хранении с применением трековых мембран // Вестник Международной академии холода. 2015. №1. - С.29 - 31.